ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ    ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ. ΚΟΥΚΛΑΚΗ

Η αναχαίτιση της τερηδονικής αλλοίωσης, η παρασκευή κοιλοτήτων κατάλληλα διαμορφωμένων για την υποδοχή των εμφρακτικών υλικών, η προσθετική αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών, η βελτίωση της αισθητικής του οδοντικού φραγμού, είναι οι κύριοι λόγοι που επιβάλλουν την ανάπτυξη μεθόδων αφαίρεσης των σκληρών οδοντικών ιστών.

Η στ\μασ\α της γνώσης των μέσων και των τεχνικών που απαιτούνται για την προσέγγιση, με προσοχή και σεβασμό, των ιστών που περιβάλλουν το πολυδύναμο όργανο του πολφού, μεγιστοποιείται στις μέρες μας. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ζωτικότητας και της βιολογικής του δραστηριότητας.

Η διασταύρωση των πληροφοριών που απορρέουν από πληθώρα ερευνητικών εργασιών, οδηγεί στην διαπίστωση της πολυπλοκότητας τόσο της ανατομικής και βιοχημικής δομής, όσο και της φυσιολογίας του πολφού. Τα προαναφερόμενα στοιχεία μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε τις αντιδράσεις του στην επίδραση εξωγενών ερεθισμάτων και σε συνδυασμό με τη γνώση των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων αδαμαντίνης και οδοντίνης, να σχεδιάσουμε με ακρίβεια και συνέπεια την επέμβαση μας στους οδοντικούς ιστούς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ο σύγχρονος οδοντίατρος διαθέτει στο οπλοστάσιο του μια μεγάλη ποικιλία μέσων και τεχνικών, μεταξύ των οποίων καλείται κάθε φορά να επιλέξει το καταλληλότερο, ανάλογα, με το είδος του περιστατικού που έχει να αντιμετωπίσει.

Οι κλασικές μέθοδοι κοπής που έχουν ενσωματώσει τη σύγχρονη τεχνογνωσία, με τη χρήση εξελιγμένων, εργονομικών χειρολαβών και περιστροφικών κοπτικών εργαλείων, καθιστούν ταχύτερη και λιγότερο κοπιώδη για τον οδοντίατρο την επεμβατική διαδικασία και εξασφαλίζουν την άνεση στον ασθενή. Οι μέθοδοι αυτές κρατούν, προς το παρόν, τα σκήπτρα στις προτιμήσεις του οδοντιατρικού κόσμου.

Η έρευνα, ωστόσο, στρέφεται σε νεώτερες τεχνικές αξιοποιώντας διαφορετικές μορφές ενέργειας για την κοπή {μικροαποτριβή, lasers, υπέρηχοι, χημικομηχσνική δράση επί της τερηδόνας), οι οποίες σιγά σιγά αρχίζουν να διεκδικούν επάξια το μερίδιο τους στο φάσμα των επιλογών του επεμβαίνοντα, προτάσσοντας, ως πλεονεκτήματα, το ανώδυνο της χειρουργικής διαδικασίας και τη μικρή βλαπτική δράση στον πολφό.

Εξάλλου, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η αξιολόγηση των μεθόδων κοπής, ως στάδιο της συνολικής διαδικασίας της αποκατάστασης. Εκτός από την επίδραση τους στον πολφό, απαραίτητη είναι η διερεύνηση της δομής των υγιών οδοντικών ιστών που παραμένουν μετά την κοπή και το μηχανισμό με τον οποίο η δομή αυτή επηρεάζει τη συγκόλληση με τους σύγχρονους συγκολλητικούς παράγοντες.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η περιγραφή κλασικών και νεώτερων μεθόδων και μέσων αφαίρεσης των σκληρών οδοντικών ιστών καθώς και των παραμέτρων που τις διέπουν.

Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναδρομή στα στοιχεία φυσιολογίας του συμπλέγματος οδοντίνης πολφού καθώς και στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν το μεταβολισμό και τη μικροκυκλοφορία στον πολφό. Περιγράφεται ο μηχανισμός ανάπτυξης του πολφικού πόνου, η σημασία του και αξιολογείται η επίδραση του θερμικού τραύματος στην ανάπτυξη φλεγμονής. Τέλος, περιγράφονται οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες αδαμαντίνης και οδοντίνης που επηρεάζουν τη διαδικασία της κοπής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά σης κλασσικές μεθόδους κοπής των σκληρών οδοντικών ιστών, παρουσιάζονται τα εργαλεία χειρός και. τα περιστροφικά κοπτικά εργαλεία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα υλικά κατασκευής των εργαλείων χειρός, στη μορφολογία τους, στον τρόπο κωδικοποίησης τους, στις αρχές λειτουργίας και στις μεθόδους διατήρησης του

■

οξύαιχμου των κοπτικών ακμών τους. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο βασικός
σχεδιασμός και οι σύγχρονες εξελίξεις στις χειρολαβές. Παρουσιάζονται τα
υλικά κατασκευής, η μορφολογία των εγγλυφίδων και η ταξινόμηση τους
ανάλογα με το μηχανισμό κοπής. Γίνεται αναφορά επίσης, στις παραμέτρους
που επηρεάζουν την κοπή και εξαρτώνται από το σχεδιασμό, την καταπόνηση
των  εγγλυφίδων   και  τη   σωστή λειτουργία του συστήματος χειρολαβή - εγγλυφΐδα. Τέλος, γίνεται αναφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η επιφάνεια των σκληρών οδοντικών ιστών, μετά τη χρήση περιστροφικών κοπτικών και στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εικόνα αυτή. Τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά ο ρόλος της μικροδομής των παρασκευασμένων με κλασσικές μεθόδους σκληρών οδοντικών ιστών στη συγκόλληση με τα σύγχρονα αισθητικά υλικά.

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της έρευνας στον τομέα των τεχνικών αφαίρεσης σκληρών οδοντικών ιστών και οι εφαρμογές τους στην κλινική πράξη. Ειδικότερα, περιγράφονται οι τεχνικές της μικροαποτριβής, της κοπής με τη χρήση lasers και υπερήχων και η αφαίρεση τερηδονισμένων ιστών με χημικομηχανική επεξεργασία. Για κάθε νέο ούσντ\[ΐα παρουσιάζονται οι ενδείξεις και οι περιορισμοί που το διέπουν και γίνεται εκτίμηση της κοπτικής του ικανότητας, της φιλικότητας του προς τον πολφό, της δομής της επιφάνειας των υγιών ιστών που παραμένουν μετά την εφαρμογή του καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας τους να υποδεχθούν συστήματα συγκολλητικών παραγόντων.

Για την συγγραφική προσπάθεια της εργασίας αυτής, θα ήταν παράληψη να μην εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή κο Γ. Μουντούρη, που βοήθησε στη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών πάνω στις οποίες κινήθηκε η παρούσα εργασία, καθώς και τους Γ. Τζούτζα, Α. Κακάμπουρα και Σ. Παπάζογλου που η συνδρομή τους, μέσω εύστοχων παρατηρήσεων και σχολίων, στάθηκε καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση της.

ABSTRACT

The main objectives imposing the development of methods for cutting hard dental tissues in every day practice include the restraint of dental caries, the proper cavity preparation according to the type of filling material, prosthetics and improvement of dental arch esthetics. In each case, clinician has to select among a great variety of means and methods the proper cutting procedure that will help him to remove hard dental tissues in an easy, comfortable, not time consuming way, with minimal injury for the pulp. Improvement of classical cutting methods, having introduced contemporary ergonomic handpieces and multishaped rotating instruments, turn out the operative procedure to be easier, quicklier and more comfortable for both clinician and patient. Although these methods are strongly preffered by the dentists till now, research is directed in new fields of applications which use alternative forms of energy, such as lasers, microabrasion, ultrasonics and chemomechanical caries removal. The purpose of those new techniques is minimal pain provocation, minimal tissue removal and health preservation of dental pulp. Having in mind that removal of dental tissues consists only the first part of rehabilitation procedure, the influence of these methods on the dental structure left after their use and the bonding capability of the tissues with contemporary bonding agents is of great concideration.

The purpose of this study is a thorough review of the means and methods used in the contemporary practice for cutting hard dental tissues. The effect of the methods used on the mechanical properties and biological behavior of enamel, dentin and pulp has also been examined.

The first chapter is referred to the anatomy and physiology of dentin - pulp complex as well as to the factors which controll the microcirculation and the metabolism of the pulp. The mechanism of pulpal pain development and its significance is also being described. Thermal trauma as a possible reason for the development of pulpal inflammation has been evaluated as well. Natural and mechanical properties of hard dental tissues are also included.

The second chapter describes the classical means and methods of cavity preparation. The classification of hand instruments according to their morphology and operative skills, their codification as well as the principles of their application are presented. A detailed discussion about the rotary equipment (handpieces and rotary cutting instruments) is taking place. Construction materials, design, function principles and latest developments are discussed. Cutting mechanisms (bladed cutting or abrasive cutting) and parameters which influence the cutting efficiency of rotating instruments are evaluated as well. Great emphasis has also been given on the structure of the dental surface left after the use of rotating instruments and its role on the bonding capacity of hard dental tissues with contemorary esthetic materials.

The third chapter presents the latest achievements on hard tissues removal and  their application potentials in dentαl offices. Air - abrasion (KCP), lasers, ultrasonics as well as microabrasion and chemomechanical caries removal systems are examined here. For each technique, indications, contraindications and limitations are presented. Their cutting efficiency and their biocompatibility to pulp are mentioned. Concluding, the susceptibility of the prepared cavity walls to the contemporary bonding systems, using the techniques above, are evaluated as well.